# Doplněk návodu

# k obsluze a programování

# pro soustruhy a karusely

# Nastavování délkových korekcí a poloměrové korekce

Korekce, o kterých bude pojednáno v této kapitole, se nastavují pomocí softwarových tlačítek, který se objeví po stisku tlačítka „Technologie“. Příklad menu  je na následujícím obrázku.

Menu  může být v některých případech pozměněno, neboť jej sestavuje tvůrce PLC programu, v jehož projektu je zahrnuto.

Délkové korekce i poloměrovou korekci je možné nastavit dvěma základními způsoby a to podle způsobu jejich měření – buď na externím měřicím přípravku nebo přímo na stoji.

## Nastavení v tabulce nástrojů

Délkové korekce i poloměrovou korekci pro jednotlivé nástroje je možné nastavit přímo v tabulce nástrojů. Tento způsob se používá v případě, že délkové korekce nástrojů se měří na externím měřicím přípravku. Hodnoty, které odměříme, se zapíší přímo do tabulky. Dotykem na řádek požadovaného nástroje ho připravíme pro editaci. Do políček „Délka X“, resp. „Délka Z“ zapíšeme naměřené hodnoty délkové korekce. Hodnota délkové korekce pro osu X se do tabulky zadává vždy poloměrově (i v případě průměrového programování)!

Pokud technolog využívá i poloměrové korekce, zapíše poloměr špičky nástroje do políčka „Poloměr“ a zároveň uvede orientaci nástroje vzhledem k obrobku podle uvedeného obrázku – příslušnou číslici zapíše do políčka „Typ“. Tvůrce PLC může obrázek modifikovat podle orientace os na skutečném stroji.

Do políčka „Název“ se uvede název nástroje, jeho bližší určení je možné zapsat do políčka „Popis“. Název a Popis jsou nepovinné údaje – slouží pouze pro orientaci.

Stiskem tlačítka „Přidat nový“ se do tabulky doplní řádek pro nový nástroj. Počet nástrojů je omezen pouze vymezenou pamětí, pro většinu aplikací je s velkou rezervou dostatečný. Tlačítkem „Odebrat poslední“ lze tabulku zmenšovat odebíráním řádků.

## Nastavení na stroji „škrtnutím“ o obrobek

Pokud se nepoužije externí měřicí zařízení, nebo ho konstrukce stroje, resp, upínací hlavy  dokonce neumožňuje využít, mohou se korekce nastavit tzv. „škrtnutím“. Je nutné pouze vědět a následně zadat míry, na kterých se „škrtlo“, zápis se provede automaticky.

Postup:

Před měřením se doporučuje nejprve zvolit a odstartovat Centrální anulaci a potom v režimu Ruční předvolby (RUP) zadat potřebné otáčky S a směr otáčení (M3,M4) a odstartovat.  Zvolíme manuální režim a najedeme na obrobek ve směru osy X (buď ručně nebo pomocí točítka apod.) a „škrtneme“ si o obrobek. Je možné také obrobit libovolný průměr, např. v režimu RUP.  Do doby zápisu korekce nesmíme polohu osy X změnit, tj. lze vyjet z obrobku, pokud je to nutné,  pouze v ose Z.  Pokud potřebujeme změřit průměr, stopneme vřeteno buď Centrální anulací nebo v režimu RUP (M5)

Stiskneme tlačítko „Technologie“ a dále „Nastavení korekce X“. Objeví se zadávací dialog (viz obr.). Do příslušných okének zadáme číslo nástroje a hodnotu změřeného průměru, který jsme si „škrtli“ nebo obrobili. Dále musíme zvolit, zda jsem „škrtání“  prováděli v kladné nebo záporné  polorovině. Pozor, záleží pouze na tom, kde se nachází špička nože bez ohledu na orientaci nože. Polorovina se volí stiskem příslušného radiobutonu.

Po zadání hodnot a poloroviny se stiskne OK. Provede se automatický zápis do tabulky a zvolení měřeného nástroje, tj. na displeji se musí objevit průměr, který jsme zadali.

Podobným způsobem se nastaví délková korekce v ose Z:

Po stisku tlačítka „Nastavení korekce Z“ se objeví dialog (viz obr.). Opět se zadá číslo nástroje a do políčka „Vzdálenost od nuly“ se zadá hodnota, jak daleko jsme od nuly. Pokud si např. škrtneme o obrobené čelo, kde máme nulu, zadáme do políčka nulu. Můžeme zadat přídavek, např. 1 mm. To pak znamená, že se bude po potvrzení OK indikovat hodnota 1. Pojedeme-li v programu na nulu, obrobíme onen zadaný 1 milimetr.

## Změna hodnoty délkové korekce

Po nastavení délkových korekcí podle předešlého postupu a obrobení kusu můžeme po proměření zjistit, že skutečné míry se liší od požadovaných výkresových. Obvykle to bývá maximálně o desítky mikronů. Hodnoty korekcí v tabulce nástrojů můžeme upravit opět dialogovým způsobem, abychom nemuseli „ručně“ odečítat hodnoty a zapisovat je do tabulky nástrojů.

Změna v ose X se provede po stisku tlačítka „Změna korekce X“ .

Objeví de dialogové okno (viz obr.), do kterého opět zadáme číslo nástroje, pro který chceme změnu korekce a do druhého políčka zadáme změnu průměru, včetně znaménka, tj. zda chceme korekci zvětšit (znaménok +) nebo zmenšit (znaménko -).

Hodnota se zadává průměrově !

Po potvrzení se změna přičte nebo odečte od hodnoty v tabulce nástrojů.

Opětovným vyvoláním je změna přednastavená na nulu, tj. nepamatuje si předešlé nastavení.

Pro změnu korekce Z se stiskne tlačítko „Změna korekce Z“ .

Objeví se dialogové okno pro změnu korekce  ose Z (viz obr.). Zadáme číslo nástroje a změnu korekce s ohledem na znaménko.

Po potvrzení se změna přičte nebo odečte od hodnoty v tabulce nástrojů.

Opětovným vyvoláním je změna přednastavená na nulu, tj. nepamatuje si předešlé nastavení.

## Programování korekcí v partprogramu

V partprogramu se požadovaný nástroj vybere příkazem Tool(Par1,Par2). Výběrem nástroje mu současně přiřadíme jeho korekce – poloměrovou na špičku nástroje včetně orientaci špičky a délkové korekce nástroje v ose X a Z.

Příkaz Tool má dva parametry:

Par1 =  číslo nástroje (1,2,3,….)

Par2 =  zařadit/vyřadit poloměrovou korekci

G-funkce  pro poloměrovou korekci jsou:

G40 = zrušení poloměrové korekce

G41= poloměrová korekce vlevo

G42= poloměrová korekce vpravo

V parametru Par2 se však zadává pouze číselná hodnota, tj. 40, 41, nebo 42

Příklad:

N Tool(4,40)	„ Nástroj číslo 4, bez poloměrové korekce

Poloměrové korekce velmi usnadňují programování šikmých drah. Programátor nemusí pracně přepočítávat souřadnice, programuje pouze výkresové míry. Systém sám přepočítá průsečíky ekvidistant.

Pokud se použije poloměrová korekce, tj. Par2 je 41 nebo 42, doporučuje se příkaz Tool(Par1,Par2) zapsat do pohybového bloku, tj. v bloku, kde je programována osa X nebo osa Z, případně obě osy najednou!

Příklad:

N X20 G01 Tool(2,41)	„Nástroj č.2, zařadí se poloměrová „korekce vlevo

Pokud by se v bloku programovalo pouze:

N Tool(2,41)

hlásí se „Důležité upozornění“ :

Pokud se korekce zařadí v nepohybovém bloku, nemůže systém jednoznačně spočítat, kam má najet a může nastat případ, že se korekce zařadí správně až v druhém pohybovém bloku po zařazení korekce.

Nemusí to vadit, pokud jsme mimo materiál, nicméně doporučuje se držet se pravidla řadit poloměrovou korekci v pohybovém bloku!  Tím jsou nájezdy na korekci jednoznačně dané.

Průběh korigované  dráhy je na obrázku:

Pozn.:

Grafické znázornění dráhy teoretické špičky (zelená čára) je správně zobrazeno pouze v případě, že osa X směřuje nahoru. Pokud chceme zobrazení  přizpůsobit tak, aby odpovídalo skutečnému pohledu na stroj, jako v našem příkladu (osa X směřuje dolů), je dráha teoretické špičky (zelená čára) zrcadlově převrácená na druhou stranu (jako bychom místo G42 programovali G41 a naopak)

Partprogram  by byl např. takto zapsaný:

N PROGRAM

N10  X0 Z20 G0 M3 S500  Tool(1,40) " Nastroj č.1

N20  Z0 G01 F0.2        Tool(1,42) " Zařadí G42

N30  X10

N40  Z-10

N50  X30 Z-20

N60  Z-30

N70  X10 Z-40

N80  Z-50

N90  X50

N100 Z10 G00 G40       " Vyřazení poloměr. korekce

N110 X0

N ENDPROGRAM

Je vidět, že u vodorovné a svislé dráhy se výkresová dráha shoduje s dráhou teoretické špišky nože. Pouze u šikmých drah je ekvidistanta mimo programovanou dráhu. Po ekvidistantě se pohybuje teoretická špička nože, tj. takže nůž (kulatá špička nože) správně jede po výkresové dráze.

## Programování přímky pomocí úhlu.

Pro zjednodušení programování přímky se mohou používat makra LineAX(Par1,Par2) a LineXZ(Par1,Par2), kterou se programuje přímka, zadaná úhlem a jedním koncovým bodem v ose X nebo Z.

Par1 = úhel, který svírá přímka s osou vřetene Z

Par2 = míra v X pro makro LineAX,  nebo míra v Z pro makro LineAZ

Příklad:

„Vloží přímku s úhlem 135°, přímka protne osu Z na hodnotě -20

N  LineAZ(135,-20)

„Vloží přímku s úhlem 45°, přímka protne osu X na hodnotě 50

N  LineAX(45,50)

## Programování skoků – makra Loop( ) a NLoop( ).

Loop(BlockNo,Count)

kde:

BlockNo = číslo bloku, na který se má skočit

Count = počet opakování skoku

Makrem Loop(BlockNo,Count) lze naprogramovat skok „dozadu“ (směrem k začátku partprogramu) na blok číslo BlockNo.   Skok se může Count-krát opakovat, tj. určitá část partprogramu se provede jednou a pak se Count-krát zopakuje. Pokud se toto makro skoku použije  v partprogramu  vícekrát,  nesmí být skoky do sebe vnořené! Obvykle se používá na konci partprogramu pro zacyklení skokem na začátek programu. V tomto případě by uvnitř těla programu nesměl být programován další skok zpět pomocí tohoto makra, muselo by se použít makro  NLoop(BlockNo,Count,NoL), které je popsáno dále.

Příklad:

N PROGRAM

N10   X50 Z100 G00 M3 S100 Tool(1,40)

N20   ........

....

N100  Loop(10,25)   „ skok na blok N10, 25x zopakuje

N ENDPROGRAM

NLoop(BlockNo,Count,NoL)

kde:

BlockNo = číslo bloku, na který se má skočit

Count = počet opakování skoku

NoL = pořadové (identifikační) číslo makra skoku, rozsah 0 až 9

Makro  NLoop(BlockNo,Count,NoL) se použije v případě, že potřebujeme v partprogramu používat vnořené skoky. První dva parametry jsou shodné, t.j. číslo bloku, na který se skáče a počet opakování. Třetí parametr NoL určuje pořadové (identifikační) číslo použitého makra. maximálně je možno použít 10 vnořených skoků, t.j. parametr   NoL může nabývat hodnoty 0 až 9.

Příklad:

N PROGRAM

N10   X50 Z100 G00 M3 S100 Tool(1,40)

N20

...

N60

N70

N80  Loop(60,9,1) „ skok na N60, 9x zopakuje, NoL=1

...

N120

N130  Loop(10,4,0)   „ skok na N10, 4x zopakuje, NoL=0

N ENDPROGRAM

Tento program by úsek mezi bloky N60 a N80  proběhl 10x  (jednou plus 9 opakování), v bloku N130 by se skočilo na blok N10, opět by úsek mezi bloky N60 a N80  proběhl 10x,

v bloku N130 opět skok na N10 atd.

Celkem by se úsek mezi N60 a N80 provedl 50x

# Návod na použití pevných cyklů (tvarů) pro soustruhy a karusely.

Pro dílenské programování se mohou využívat vestavěné pevné cykly (tlačítko „Tvary“).

V revizi 550 jsou k dispozici následující  pevné cykly:

- Hrubování podélné

- Hrubování příčné

- Zápich

- Vrtání

- Závitování

Pevné cykly se mohou používat samostatně, t.j. odjedou se po vyplnění parametrů,  potvrzení tlačítkem O.K  a stiskem tlačítka START.

Častěji se pevné cykly používají tak, že se z jednotlivých cyklů sestavuje klasický partprogram. Vytvořený cyklus je nutné (stav k revizi 552) vložit do souboru partprogramu v editoru ze schránky (clipboardu), kam se zkopíruje v editoru pomocí menu „Kopírovat“. V připravovaných verzích se budou cykly vkládat do editoru automaticky.

Podrobný postup je uveden dále.

Do menu pevných cyklů – tvarů - se dostaneme stiskem tlačítka „Ruční“, které je obvykle v základním menu,  a dále stiskem tlačítka „Tvary“.

Objeví se okno (viz. obr) s nabídkou  cyklů, které jsou k dispozici.

Požadovaný cyklus se vybere dotykem příslušného obrázku. Následně se obecně může objevit další okno, které blíže specifikuje zvolený cyklu. Např. u vrtání to může být nabídka různých druhů vrtání: normální vrtání, vrtání s časovou prodlevou, vrtání s výplachem apod. Pokud není potřeba dále specifikovat typ pevného cyklu objeví se již okno pro zadávání vstupních parametrů. V dalším textu jsou jednotlivé pevné cykly popsány podrobně. Postup, jakým způsobem vložit konkrétní pevný cyklus do vytvářené partprogramu je popsán podrobně u prvního cyklu, t.j. podélného hrubování. Postup uvedený u podélného hrubování se používá i  u ostatních cyklů – principy jsou podobné.

## Podélné hrubování

Předpokládejme vyhrubování polotovaru z tyče o průměru 80mm (viz obr.). Hrubovat budeme z  průměru 80mm  na průměr 50mm. Celková délka hrubování bude 90mm, Zkosení začíná na 60 mm a je dáno v tomto případě dáno délkou (5mm) na šířku jedné třísky (2,5mm). Zkosení lze zadávat také úhlem a délkou zkosení, případně i jinými způsoby.

Hrubování začíná v bodě S, do kterého se najíždí rychloposuvem.

Výchozí bod musí být zadán o bezpečnou vzdálenost  mimo materiál, ale  neměl by být zbytečně daleko, neboť z výchozího bodu se jede již pracovním posuvem.

X-ová souřadnice bodu S se zadává obvykle průměrově, jak je u soustruhů zvykem, je možné ji ale zadat případně i poloměrově. Typ programování v ose X (průměrově/poloměrově) je dán nastavení systémového parametru DIAMETERPROG a DIAMETERINCPROGR. Tyto parametry jsou zadány v prioritním bloku (možno zkontrolovat např. při centrální anulaci). Pokud by nebyly uvedeny,  programovalo by se poloměrově !

DIAMETERPROG = 1 (absolutní  míry x X jsou programovány průměrově)

DIAMETERINCPROGR = 1  (přírůstkové míry v X jsou programovány průměrově)

Pozn.: Místo jedničky může být uvedeno TRUE

V dialogové okně může být obecně několik záložek, pro podélné hrubování je to záložka „PohledXZ“ a záložka „Detail“.

Záložka Pohled XZ

Parametry pro uvedený příklad  by se v záložce „Pohled XZ“ vyplnily následovně:

L1 – Celková délka hrubování v ose Z, včetně eventuelního zkosení.

L2 – Hloubka hrubování. Uvádí se míra tak, jak je kótovaná na obrázku parametrem L2. Není to tedy rozdíl průměrů 80 a 50!

L3 – Bezpečná vzdálenost v ose Z. Je to vzdálenost startovacího bodu S od materiálu v ose Z. Tuto vzdálenost jede cyklus již pracovní rychlostí, proto by neměla být zbytečně daleko.

L4 – Bezpečná vzdálenost v ose X. Je to vzdálenost startovacího bodu S od materiálu v ose X.

Míra se opět zadává tak, jak je kótovaná na obrázku (není to rozdíl průměrů!)

L5, L6 – Absolutní souřadnice startovacího bodu hrubovacího cyklu. L5 je hodnota osy X, L6 je hodnota osy Z. Souřadnice X se zadává průměrově! (samozřejmě pouze v případě, že se používá průměrové programování)

L7 – počet začišťovacích průchodů.  Pokud je zadána 0, začišťovací průchody se neprovedou, tj. na eventuelní šikmé ploše zůstanou neobrobené „schody“. Vodorovná část (rovnoběžná s osou Z) ale bude  obrobena na zadanou míru (podle L2). Začišťovací  průchod tedy L7-krát objíždí konečný tvar hrubování.

Parametry X a Z určují eventuelní změnu znaménka v příslušné ose - zrcadlení. V běžných případech je X kladné a Z záporné. Praktické využití má u soustruhů a karuselů pouze změna znaménka u X pro případ, že by se hrubování provádělo v záporných souřadnicích.

Prakticky stejný význam má zaškrtnutí políčka „Zrcadlit v X“ resp. „Zrcadlit v Z“. Rozdíl je pouze v použitých prostředcích. Zaškrtnutím políčka „Zrcadlit v … “ se zrcadlení provádí pomocí systémové funkce MIRROR.

V dialogu se dále volí požadované otáčky pro hrubování a rychlost.

Hrana - zaškrtávací políčko  specifikuje blíže hrubovací cyklus. Je-li zaškrtnuté, má hrubovací cyklus šikmý výjezd, jak je použito v našem příkladu. Není-li zaškrtnuté, nemá hrubovací cyklus šikmý výjezd, jedná se pouze o válcové vyhrubování (viz obr.).

Záložka Detail

Parametry v této záložce umožňují zadat hloubku třísky a eventuelní sklon. Jiný způsob zadaní je zadat úhel šikmého výjezdu a šířku třísky. U prvního způsobu je nutné z úhlu spočítat parametry L1 a L2.

V příkladu je použita hloubka třísky 2.5mm (L1) a parametr L2=5mm. (úhel sklonu vychází 26.565°).

Většinou je znám úhel a tloušťka třísky, tj. např. pro úhel 25° a tloušťku třísky 2.5mm by se pro tento způsob zadání vypočetla hodnota L2=5.361.

Kromě parametrů, které určují úhel se volí parametry výjezdu. Je možno zvolit tyto typy výjezdu:

- Výjezd kolmý

- Výjezd zadaný úhlem

- Výjezd zadaný vzdáleností

Pokud je hrubování se šikmou hranou, volí, resp. může se volit výjezd kolmý. U hrubování bez šikmé hrany se volí obvykle šikmý výjezd, který můžeme zadat většinou úhlem, případně vzdáleností L3. Šikmý výjezd se zadává toho důvodu, aby nůž nejezdil opakovaně po již obrobené ploše.

Předvolba

Systém umožňuje uložení jednou nastavených parametrů do paměti tak, aby bylo možné je kdykoli znovu vyvolat a tím si ušetřit práci s jejich opětovným vyplňováním. Je možné si vytvořit hrubovací cykly pro různé průměry a uložit si je do paměti, například pod názvem „Hrubovani80“. Může to např. znamenat, že se bude hrubovat z tyčoviny průměru 80mm. Budeme mít přeplněny všechny parametry, přičemž se bude měnit např. pouze délka hrubování. Praktičtější případ úschovy parametrů bude spíše u závitovacích cyklů (viz dále), kde si můžeme přednastavit parametry všech potřebných závitů. Tím se podstatně zjednoduší zadávání, neboť u všech cyklů je nutné nastavit poměrně dost parametrů, které se ale většinou nemění – zůstávají stále stejné.

Mimo úschovy parametrů do paměti se při volbě cyklů vždy předvolí naposledy zadané parametry, takže i pokud nepoužijeme předvolbu, zůstanou parametry nastavené.

Vložení pevného cyklu do partprogramu

Pokud vytváříme partprogram ručně, nebo potřebujeme do již hotového partprogramu vložit libovolný pevný cyklus, postupujeme následujícím způsobem:

- Zvolíme si požadovaný cyklus (menu „Ruční“ a „Tvary“) a v dialogu vyplníme potřebné parametry.

- Stiskneme tlačítko OK

- Tím je jednotlivý cyklus připraven k vykonání – to ale v tomto případě nepotřebujeme. V levém okně se ale objeví jeho rozvoj, tj. výpis, který potřebujeme vložit do našeho partprogamu.

- Označíme se celý výpis (měl by mít modrý podklad) tímto způsobem: vynoříme se z menu tak abychom mohli zvolit „Editor“ . Tím se pevný cyklus dostane do editoru. Pomocí menu (pravé svislé) Editace – Blokové operace zvolíme  „Režim označování“. Pokud nyní stiskneme kurzorovou šipku dolů, začnou se postupně jednotlivé řádky označovat (zmodrají). Dojedeme až na konec souboru (za blok N  ENDPROGRAM) a stiskneme tlačítko „Kopírovat“. Tím se dostane označený blok do schránky (clipboardu). Nyní pomocí tlačítka „Otevřít“ (spodní menu)  otevřeme požadovaný soubor, případně zvolme nový, prázdný soubor. Opět zvolíme (pravé svislé menu) Editace – Blokové operace a nyní  zvolíme tlačítko „Vložit“. Obsah schránky, tj. náš pevný cyklus, se vloží  do editoru na místo, kde je kurzor. Před vložením je tedy nutné si kurzor správně umístit. Obsah editoru nyní můžeme „Uložit“ nebo „Uložit jako…“. Tím máme pevný cyklus včetně nestavených parametrů vložený do požadovaného souboru.

- Protože po volbě pevného cyklu stiskem tlačítka OK  byl cyklus připraven k vykonání, svítí kontrolka „Systém připraven“. Zrušíme ji navolením a odstartováním centrální anulace.

- Můžeme vkládat stejným způsobem další pevný cyklus.